Biuro projektowo-usługowe

WPROJEKT Łukasz Włudyka

Wieruszów 4D

58-100 Świdnica

NIP 884-263-91-61 ,REGON 021156065

e-mail: l_wludyka@o2.pl

tel. 881930254

### PROJEKT   TECHNICZNY

„Remont zgodny z pkt 16-30 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 602/2023 z dnia 30.03.2023 dla budynku przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 110,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 15-04-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności sanitarnej : - Adrian Bil Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19 |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności sanitarnej : - Maciej Rogowski Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18 |  |
| Asystent projektanta : Łukasz Włudyka |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA :

1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...........................................................................1

2.Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i sprawdzającego................. .................................2

3.Opis techniczny ......................................................................................................................3

4.Rysunki .................................................................................................................................12

Świdnica 15.04.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3  Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane(Tekst jednolity    Dz. U. z 2023 r. poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami) , oświadczam, że projekt techniczny   pn „Remont zgodny z pkt 16-30 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 602/2023 z dnia 30.03.2023 dla budynku przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres inwestycji: ul.Daszyńskiego 40 ,50 – 310 Wrocław

Dz.ew.nr 110 ; AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki Nr 0005

PROJEKTANT:

- Adrian Bil

Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19

SPRAWDZAJĄCY:

- Maciej Rogowski

Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18

Opis techniczny

1. Dane ogólne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

Ilość kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. Daszyńskiego 40 , 50-310 Wrocław

Działaka : nr. 110 ;AR_10; Obręb : Plac Grunwaldzki Nr 0005

Powierzchnia zabudowy : 307 m2

Kubatura budynku : 6333 m3

2. Dane historyczne.

Istniejący budynek powstał ok. 1900 r.. Kamienica znajduje się pod ochroną konserwatorską. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej.

Obiekt pełni funkcję mieszkalną . Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ławy fundamentowe żelbetowe, strop nad piwnicą ceramiczny na belkach stalowych sklepienie ceglane, pozostałe stropy drewniane, dach drewniany, dwuspadowy-spadek w kierunku elewacji frontowej i tylnej. Budynek wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną modernizowaną na bieżąco.

3. WYKONANIE  WENTYLACJI  NAWIEWNEJ  I  WYWIEWNEJ  DLA LOKALI MIESZKALNYCH.

3.1. Projektowana wentylacja nawiewna.

Celem nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń zastosowano nawiewniki okienne PCV 400/40/25 mm ,montowane do ramy lub skrzydła okna, o wydajności ok. 30 m3/h .

Celem cyrkulacji świeżego powietrza i nawiewu do pomieszczeń łazienek lub kuchni w dolnej części drzwi łazienkowych należy zamontować kratkę nawiewną drzwiową PCV  o wymiarach 440x120 mm. W przypadku brak możliwości montażu kratki , napotkania na otwory dolotowe w istniejących drzwiach , należy wykonać podcinkę 30 mm na całej długości skrzydła. Projektowany sposób nawiewu pojawiał będzie się w kolejnych lokalach .

W niektórych lokalach zaprojektowano kanał nawiewny KN2 fi150 mm stalowy ocynkowany w ścinie celem lepszej infiltracji nawiewu do pomieszczeń kuchni i łazienki.

3.2.Projektowana wentylacja wywiewna .

Lokal  mieszkalny  nr 1. - remontowany

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł elektryczny.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 16 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Uwaga na kolizję z instalacją elektryczną.

Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 63 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 2.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się zamurowanie wpięcia do kanału nr 31.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 33 i łazienki/WC -przewód nr 38.

Lokal  mieszkalny  nr 3. - remontowany.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC oraz zamurowanie wpięcia do kanału nr 23.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 28.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 6 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 4. - zamurowane drzwi wejściowe.

Ogrzewanie mieszkania  - brak.

Projektuje się odłączenie wentylacji kuchni oraz zamurowanie wpięcia do kanału nr 23.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 11 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Uwaga na kolizję z instalacją elektryczną.

Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 71 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 5.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z otwartą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 30.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 8 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 6.

Ogrzewanie mieszkania  - piec kuchenny i piec kaflowy.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 1.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 60 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 7.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 19.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 59 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 8.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł elektryczny.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 36.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 40 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 9.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC od istniejącego przewodu.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni od przewodu nr 28 oraz zamurowanie wpięcia.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 27 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 7 . Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 10.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC od przewodu nr 12 oraz zamurowanie wpięcia.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni od przewodu nr 11 oraz zamurowanie wpięcia.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 2 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 61 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 11.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego WC od przewodu nr 51 PCV110 oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni od przewodu nr 19 oraz zamurowanie wpięcia.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 20 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną łazienki/WC– przewód nr 54.

Lokal  mieszkalny  nr 12.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł elektryczny.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienki/WC oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 32.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 41 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 13.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy jednofuncyjny z otwartą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej pokoju od przewodu nr 27 oraz zamurowanie wpięcia.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 23.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 9 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 14.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego łazienka/WC oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni– przewód nr 49.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 62 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 15.

Ogrzewanie mieszkania   - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylacji pokoju od przewodu nr 21 oraz zamurowanie otworu .

Projektuje się demontaż wentylacji wywiewnej przedpokoju na klatkę schodową.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni– przewód nr 24.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 64 , wyprowadzony 1,0 m powyżej połaci dachowej. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 16.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z otwartą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylatora wyciągowego pomieszczenia łazienki/WC oraz zamurowanie otworu do świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 37.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 42 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 17.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni i łazienki/WC od przewodów PCV 110 nr 56 i 46. Demontaż przewodów wewnątrz świetlika.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną łazienki/WC – przewód nr 47.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia kuchni fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 66 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 18. -zamurowane drzwi wejściowe.

Ogrzewanie mieszkania  - piec kaflowy.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni od przewodu nr 11 oraz zamurowanie  wpięcia.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 67 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia kuchni fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 68 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 19.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej kuchni i łazienki/WC od zbiorczego przewodu w zabudowie G-K.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 18.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 18 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się wentylację wywiewną łazienki/WC do przewodu nr 14 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 20.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną kuchni – przewód nr 55.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia kuchni fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 65 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 21.

Ogrzewanie mieszkania  - grzejniki elektryczne.

Mieszkanie posiada prawidłową wentylację wywiewną łazienki/WC – przewód nr 58.

Projektuje się wentylację wywiewną kuchni do przewodu nr 31 wpiętą 15 cm pod sufitem pomieszczenia. Wpięcie do komina wykonać rurą stalową ocynkowaną fi150 mm. W ścianie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Lokal  mieszkalny  nr 22.

Ogrzewanie mieszkania  - kocioł gazowy dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania.

Projektuje się odłączenie wentylacji wywiewnej łazienki/WC przewodu nr 23 oraz zamurowanie wpięcia.

Projektuje się likwidację przewodu nr 57 PCV 110.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia kuchni fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 69 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

Projektuje się indywidualny kanał wywiewny dla pomieszczenia łazienki/WC fi 150 mm stalowy ocynkowany do komina fi150/210 mm dwupłaszczowego, izolowanego w świetliku -przewód 70 , wyprowadzony  przez strych i 1,0 m powyżej połaci dachowej. W suficie zamontować kratkę wywiewną PCV fi 150 mm.

UWAGA

Długości poszczególnych przewodów wentylacji wywiewnej podano na rysunku nr 16. Zamontować nasady obrotowe fi150 mm na wszystkich przewodach wentylacji grawitacyjnej. Pozostałe wolne przewody murowane zaślepić blachą powyżej połaci dachowej celem zabezpieczenia przed opadami deszczu lub śniegu.

3.3.UWAGI KOŃCOWE.

-Przed przystąpieniem do robót oraz składaniem zamówień na elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

-Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

-Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem Autorskim.

-Prace powinny być prowadzone bezwzględnie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujęte  w opracowaniu powinny być objęte dodatkowym opracowaniem .

-Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

-Podane w projekcie materiały zostały podane jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.

-Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

4.Informacja ppoż.

Przedstawione w projekcie rozwiązania zgodnie z §11 ust.2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. nie wymagają uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmieniają się.

5.OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO – PRAWNYCH.

Analizę obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r. poz.682  z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62,poz.627 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724  z późniejszymi zmianami)

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr 120,poz.826 z późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie   ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych I terenów (Dz.U. Z 2023 r. ,poz.822 z późniejszymi zmianami )

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa I higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę 110,AR_10,Obręb Plac Grunwaldzki.

Oddziaływanie obiektu będzie się mieściło w granicach przedmiotowej działki . Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do ciągów komunikacji wewnętrznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne nie powodują nadmiernej (stałej) uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytków.

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia.

b. Informacje o przesłanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje się dodatkowych budynków czy budowli przesłaniających czy

rzucających cień.

c. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na działkę.

Na projektowany teren nie wpływa eksploatacja górnicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Projektowany remont nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe.

e. Informacje o emisji hałasu.

Nie projektuje się stałych źródeł nadmiernej emisji hałasu.

f. Informacje o wpływie na środowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wpływa negatywnie na

środowisko naturalne.

-Wpływ na środowisko z uwzględnieniem siedlisk ptaków chronionych – na

obszarze inwestycji nie występują siedliska ptaków chronionych.

6. DANE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO.

1. Roboty budowlane przy wykonaniu wentylacji lokali mieszkalnych nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

-Hałas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

2. Program robót przewiduje niewielkie roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejących podłączeń i wykonaniem nowych przekuć w ścianach i stropach .

Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

7. WYTYCZNE WYKONANIA.

1.Roboty należy wykonać wg. projektu budowlanego, sporządzonego w sposób spełniający wymagania przedmiotowych norm i przepisów, stanowiącego (według rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 ÷ § 5) rozwinięcie i uzupełnienie dla celów wykonawczych niniejszego projektu budowlanego mającego na celu uzyskania pozwolenia na roboty.

2.W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, aprobatach i świadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu.

3.Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia.

Opracował:

PROJEKTANT:

- Adrian Bil

Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19

SPRAWDZAJĄCY:

- Maciej Rogowski

Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18

ASYSTENT PROJEKTANTA:

- Łukasz Włudyka

ZAŁĄCZNIKI  DO  PROJEKTU  TECHNICZNEGO

„Remont zgodny z pkt 16-30 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 602/2023 z dnia 30.03.2023 dla budynku przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 110,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 15-04-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności sanitarnej : - Adrian Bil Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19 |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności sanitarnej : - Maciej Rogowski Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18 |  |

SPIS TREŚCI :

1.Informacja dotycząca BIOZ.......................................................................................1

2.Zalecenia Konserwatorskie …...................................................................................3

3.Decyzja PINB..................... …...................................................................................4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„Remont zgodny z pkt 16-30 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 602/2023 z dnia 30.03.2023 dla budynku przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 110,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 40 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 40; 50 – 310 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 15-04-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności sanitarnej : - Adrian Bil Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19 |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności sanitarnej : - Maciej Rogowski Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18 |  |

1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 40  we Wrocławiu.

Zakres robót remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych.

2. Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 40 we Wrocławiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane stwarzają zagrożenie upadkiem ze znacznej wysokości,dlatego też ustawienie rusztowań powinno podlegać odbiorowi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót. Pracownicy powinni mieć aktualne badania oraz powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Podczas realizacji robót występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokości , w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracowników do robót budowlanych:

a)Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć wiedzę,doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

a)Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie.

d)Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

f)Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

Jednakże stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity    Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami) jako projektant inwestycji niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane związane z w/w inwestycją nie będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, w związku z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie nie jest wymagany.

Opracował:

Opracował:

PROJEKTANT:

- Adrian Bil

Nr upr. DOŚ/0420/PBS/19

SPRAWDZAJĄCY:

- Maciej Rogowski

Nr upr. DOŚ/0380/PWBS/18