Biuro projektowo-usługowe

WPROJEKT Łukasz Włudyka

Wieruszów 4D

58-100 Świdnica

NIP 884-263-91-61  REGON 021156065

e-mail: l_wludyka@o2.pl

tel. 881930254

### PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

„Przebudowa piwnic w budynku przy ul.Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 23;AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki Nr0005 ; Jednostka ewidencyjna 026401_1 |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu ; ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| DNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 12-12-2022 r. |

BRANŻA :   budowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności konstrukcyjno - budowlanej : Mariusz Nieciąg Nr upr. DOŚ/0339/PBKb/21 |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności konstrukcyjno - budowlanej : Mieczysław Śmiałek Nr upr. AUF-2/222/81 |  |
| Asystent projektanta : Łukasz Włudyka |  |

SPIS  TREŚCI :

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...........................................................................1

2.Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i sprawdzającego................. .................................2

3.Opis techniczny ......................................................................................................................3

4.Rysunki .................................................................................................................................10

Świdnica 12.12.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3  Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane(Tekst jednolity    Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami) , oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany  pn „Przebudowa  piwnic w budynku przy ul.Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Mariusz Nieciąg

Nr upr. DOŚ/0339/PBKb/21

SPRAWDZAJĄCY:

Mieczysław Śmiałek

Nr upr. AUF-2/222/81

OPIS TECHNICZNY

1	DANE PODSTAWOWE

- INWESTYCJA:

Planowana inwestycja polega na przebudowie piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.

- INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu.

- JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowo-usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka

Wieruszów 4D ; 58-100 Świdnica

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa na prace projektowe,

  - Pomiary obiektu do celów projektowych i oględziny,

  - Obowiązujące przepisy prawne i aktualna baza normatywna.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

- .Celem niniejszego opracowania jest  zaprojektowanie rozwiązania polegającego na przebudowie piwnic budynku.

- .Zakres opracowania obejmuje przebudowę piwnic wraz z remontem powierzchni ścian,stropów i posadzek piwnic.

- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO.

- .DANE OGÓLNE .

Istniejący budynek został zaprojektowany ok. 1892 roku, data powstania nie jest znana , a jego kształt nie zmienił się do dnia dzisiejszego. Kamienica znajduje się pod ochroną konserwatorską. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej.

Obiekt pełni funkcję mieszkalną wraz parterem usługowym. Budynek jest podpiwniczony , głębokość zagłębienia piwnic poniżej terenu to ok,2,30 m,zagłębienie okien poniżej terenu ok,0,20 m.  Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ściany piwnic z cegły pełnej,ławy fundamentowe żelbetowe, strop nad piwnicą ceramiczny na belkach stalowych sklepienie ceglane, pozostałe stropy drewniane, stropodach drewniany, dwuspadowy. Budynek wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną modernizowaną na bieżąco.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

Ilość kondygnacji : 6 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. J.Narodowej 179 , 50-303 Wrocław

Działaka : nr. 23 ;AR_10; Obręb : Plac Grunwaldzki Nr 0005

Powierzchnia użytkowa piwnic  : 255 m2

Kubatura piwnic : 587 m3

- .OCENA STANU TECHNICZNEGO .

- .Opis szczegółowy.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej zaobserwowano częściowy brak  cegieł na sklepieniach ceglanych. Ubytki powstały podczas prac związanych z wymianą instalacji wod-kan i elektrycznej. Ściany piwnic w stanie dobrym z widocznymi miejscami zawilgoceń. Na posadzce zaobserwowano niewielkie ubytki posadzki cementowej oraz  zawilgocenia. W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się istniejąca stolarka okienna . W niektórych piwnicach znajdują się drzwi drewniane. Cała powierzchnia piwnic stanowi powierzchnię otwartą z dostępem prawie do wszystkich pomieszczeń.

STROP

Strop wykonano w postaci sklepień ceglanych na belkach stalowych. Strop nie jest otynkowany. Belki stalowe o profilu I 200 rozmieszczone są w różnych rozstawach . Istniejące belki stalowe stropu ceramicznego lekko skorodowane. Na powierzchni stropu od spodu i góry  nie zaobserwowano zarysowań i spękań, jak również wyraźnych ugięć pomiędzy sąsiednimi belkami stalowymi. Od spodu widać jednak powstałe ubytki w warstwie górnej sklepienia ceglanego spowodowane pracami remontowymi w kamienicy. Strop jest w stanie dobrym.

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściany ceglane o grubości 45-78 cm. Ściany konstrukcyjne w stanie dobrym.

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany ceglane gr. 6-30 cm . Ściany ceglane nie posiadają ubytków cegieł , wykonane jako pełne. Ścianki działowe w stanie dobrym.

POSADZKI

Posadzka cementowa,nie izolowana. Posadzki w stanie średnim.

SCHODY

Betonowe o wymiarach 28x20  cm i szerokości 130 cm. Schody w stanie dobrym.

NADPROŻA

Stalowe na dwuteownikach INP120 z wypełnieniem cegłą pełną oraz wykonane jako sklepienia ceglane. Nadproża stalowe w stanie dobrym . Sklepienia ceglane w stanie dobrym.

KOMINY

Przewody spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły pełnej wykorzystywane głównie dla potrzeb ogrzewania gazowego oraz wentylacji pomieszczeń. Przewody kominowe w stanie dobrym, wymagające ciągłego czyszczenia.

DRZWI WEJŚCIOWE DO PIWNIC

Stalowe w stanie dobrym.

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drewniane . Stan określa się jako zły.

OKANA PIWNICZNE

Drewniane przeszklone oraz PCV przeszklone. Stan okien istniejących określa się jako średni.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ

Ściany ceglane, brak tynków. Stan określa się jako średni.

SUFITY

Sklepienie ceglane łukowe,brak tynków. Widoczne ubytki cegieł . Stan określa się jako średni.

Piwnice wyposażone w podstawowe instalacje techniczne,sprawne:

-instalacja wody zimnej

-instalacja kanalizacyjna

-instalacja gazowa

-instalacja ogrzewania

-instalacja elektryczna

-węzeł cieplny,brak dostępu.

Nawarstwienia powstałe w wyniku upływu czasu, czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych oraz prac doraźnych spowodowały częściowe,miejscowe odspojenie się cegieł  w szczególności na sklepieniach ceglanych.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:

-upływu czasu,

-wykonaniem remontów podstawowych instalacji spowodowały mniejsze uszkodzen

sklepienia łukowego ceglanego oraz posadzek,

Opis uszkodzeń .

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż pęknięcia w strukturze ceglanej sklepień łukowych czy ścian ceglanych występują miejscowo i nie stwarzają zagrożenia dla konstrukcji budynku. Występujące miejsca pęknięć należy ponownie przemurować,wystające elementy zaprawy skuć . W miejscach, gdzie stwierdzone zostanie uszkodzenie muru zostanie one naprawione poprzez uzupełnienie cegłą na zaprawie M5.

4.OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. ZAKRES , TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy:

1) Zablokować wstęp do piwnic.

2) Przedstawić plan rozbiórki i montażu kolejnych elementów.

3) Oznakować teren budowy i drogi komunikacji.

PRACE  PRZYGOTOWAWCZE  DO  WYKONANANIA:

1)Uzupełnienie ubytków sklepienia ceglanego cegłą pełną na zaprawie M-5.

2)Zeskrobanie i oczyszczenie belek stalowych .

3)Oczyszczenie ścian,sufitów w piwnicach i na korytarzach.

4)Oczyszczenie istniejącej posadzki cementowej.

5)Demontaż  istniejących drzwi piwnicznych drewnianych.

ROBOTY DOTYCZĄCE REMONTU :

1) Renowacja sklepień ceglanych poprzez położenie tynku cem-wap gładkiego

III kat. z zatopieniem siatki PCV oraz białkowaniem.

2) Renowacja ścian piwnic poprzez położenie tynku cem-wap gładkiego III kat.

wraz z białkowaniem.

3) Montaż nowych drzwi piwnicznych metalowych o wymiarach 80x200 cm.

4) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej masą KMB

dwuskładnikową dwukrotnie o gr.min. 4 mm. wraz z wykonaniem posadzki

cementowej gr.2 cm zatartej na gładko.

ROBOTY  DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY :

1) Rozkucie otworów drzwiowych.

2) Zamurowanie wskazanych miejsc cegłą pełną na zaprawie M-7.

3) Montaż nadproży nad poszczególnymi otworami drzwiowymi.

Zaprojektowano ściany działowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Nowoprojektowane nadproża stalowe należy wykonać z dwuteowych belek stalowych IPE120 ze stali S235. Ilość belek i długości podano na rzucie kondygnacji piwnic. Belki należy układać symetrycznie nad otworem,bezpośrednio pod belkami należy ułożyć warstwę wyrównawczą grubości min. 5 cm z zaprawy cementowej M5. Belki stalowe, składające się na nadproże, należy skręcić ze sobą 3 prętami gwintowanymi M10 kl.4,8 w rozstawie ok.40 cm. Nadproża należy osiatkować i otynkować. Wyburzenia fragmentów istniejących ścian,pod projektowane otwory przejściowe , należy wykonać wycinając je ,a nie wykuwając. Ewentualne naruszenia struktury muru należy uzupełnić cegłą pełną kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Nadproża ścian działowych zaprojektowano z systemowych nadproży ceramicznych.

Powstałe naprawy sklepień należy wykonać poprzez uzupełnienie cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Na istniejącą posadzkę cementową nałożyć środek gruntujący asfaltowy ,a następnie masę uszczelniającą KMB w dwóch warstwach stanowiącą zabezpieczenie posadzki przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Na wykonaną hydroizolację wylać samopoziomującą wylewkę cementową lub posadzkę cementową zatartą na gładko gr.min. 2 cm stanowiącą główną warstwę ścierną.

4.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

a)NAPRAWA MOCOWANIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH

Podczas wykonywania prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg instalacji w piwnicach , a w szczególności instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zaleca się wymianę uchwytów montażowych tych instalacji w razie konieczności.

5.UWAGI KOŃCOWE.

-Przed przystąpieniem do robót remontowych oraz składaniem zamówień na elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

-Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

-Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wejście do piwnic.

-Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z przedstawicielem Inwestora .

-Prace powinny być prowadzone bezwzględnie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

-Podane w projekcie materiały zostały podane jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.

-Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

6.INFORMACJA PPOŻ.

Przedstawione w projekcie rozwiązania zgodnie z §11 ust.2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. nie wymagają uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmieniają się.

7.OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę 23,AR_10,Obręb Plac Grunwaldzki .

Oddziaływanie obiektu będzie się mieściło w granicach przedmiotowej działki . Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne nie powodują nadmiernej (stałej) uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytków.

Obiekt jest wpisany do rejestrów zabytków.

b. Informacje o przesłanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje się dodatkowych budynków czy budowli przesłaniających czy rzucających

cień.

c. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na działkę.

Na projektowany teren nie wpływa eksploatacja górnicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Projektowany remont nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe.

e. Informacje o emisji hałasu.

Nie projektuje się stałych źródeł nadmiernej emisji hałasu.

f. Informacje o wpływie na środowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wpływa negatywnie na

środowisko naturalne.

-Wpływ na środowisko z uwzględnieniem siedlisk ptaków chronionych – na obszarze

inwestycji nie występują siedliska ptaków chronionych.

8. DANE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO.

1. Roboty budowlane przy przebudowie piwnic  nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

-Hałas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

2. Program robót przewiduje niewielkie roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejącej stolarki drzwiowej i rozkuciem otworów drzwiowych w ścianach ceglanych.

Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

9. WYTYCZNE WYKONANIA.

1.Roboty należy wykonać wg. projektu budowlanego, sporządzonego w sposób spełniający wymagania przedmiotowych norm i przepisów, stanowiącego (według rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 ÷ § 5) rozwinięcie i uzupełnienie dla celów wykonawczych niniejszego projektu budowlanego mającego na celu uzyskania pozwolenia na roboty.

2.W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, aprobatach i świadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu.

3.Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia.

Opracował:

PROJEKTANT:

Mariusz Nieciąg

Nr upr. DOŚ/0339/PBKb/21

SPRAWDZAJĄCY:

Mieczysław Śmiałek

Nr upr. AUF-2/222/81

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Łukasz Włudyka

### ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

„Przebudowa piwnic w budynku przy ul.Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 23;AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki Nr0005 ; Jednostka ewidencyjna 026401_1 |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu ; ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| DNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 12-12-2022 r. |

SPIS TREŚCI:

ZAŁĄCZNIKI   PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.Informacja dotycząca BIOZ.....................................................................................................1

2.Zalecenia Konserwatorskie ….................................................................................................3

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

„Przebudowa piwnic w budynku przy ul.Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 23;AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki Nr0005 ; Jednostka ewidencyjna 026401_1 |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu ; ul.J.Narodowej 179; 50- 303 Wrocław |
| DNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 12-12-2022 r. |

BRANŻA :   budowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności konstrukcyjno - budowlanej : Mariusz Nieciąg Nr upr. DOŚ/0339/PBKb/21 |  |
| --- | --- |

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót. Pracownicy powinni mieć aktualne badania oraz powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Podczas realizacji robót występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokości , w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Jednakże stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE ( (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) jako projektant inwestycji niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane związane z w/w inwestycją nie będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, w związku z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie nie jest wymagany.

1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa piwnic budynku przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu.

Zakres robót budowlanych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych oraz wykończeniowych.

2. Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.J.Narodowej 179 we Wrocławiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogące stwarzać zagrożenie

Roboty budowlane  i wykończeniowe przy przebudowie piwnic nie stwarzają zagrożenia pracownikom budowlanym.

5  Wymagane przygotowanie pracowników do robót

a)Bezpośrednie kierownictwo robót budowlanych i wykończeniowych winno mieć wiedzę,doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

a)Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac .

d)Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

f)Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

Opracował:

PROJEKTANT:

Mariusz Nieciąg

Nr upr. DOŚ/0339/PBKb/21