Biuro projektowo-usługowe

WPROJEKT Łukasz Włudyka

Wieruszów 4D

58-100 Świdnica

NIP 884-263-91-61 ,REGON 021156065

e-mail: l_wludyka@o2.pl

tel. 881930254

### PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

„Remont budynku przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu zgodnie z pkt.2-7 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 2568/2023 z dnia 27.12.2023 roku.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 42,47/4,AR_11;Obręb:Plac Grunwaldzki Dz.ew.nr 66,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 17 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 18-03-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności architektonicznej : - Rafał Lucjan Maciejewski Nr upr. 240/01/DUW |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności architektonicznej : - Paweł Młynarz Nr upr. 27/WPOKK/2017 |  |
| Asystent projektanta : Łukasz Włudyka |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA :

1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...........................................................................1

2.Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i sprawdzającego................. .................................2

3.Opis techniczny ......................................................................................................................3

4.Rysunki .................................................................................................................................15

Świdnica 18.03.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3  Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane(Tekst jednolity    Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami) , oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany  pn „Remont budynku przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu zgodnie z pkt.2-7 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 2568/2023 z dnia 27.12.2023 roku.”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres inwestycji: ul.Daszyńskiego 17 ,50 – 309 Wrocław

Dz.ew.nr 42 ; AR_11;Obręb:Plac Grunwaldzki Nr 0005

PROJEKTANT:

- Rafał Lucjan Maciejewski

Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY:

- Paweł Młynarz

Nr upr. 27/WPOKK/2017

Opis techniczny

1. Dane ogólne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

Ilość kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. Daszyńskiego 17 , 50-309 Wrocław

Działaka : nr. 42 ;AR_11; Obręb : Plac Grunwaldzki Nr 0005

Powierzchnia zabudowy : 212 m2

Kubatura budynku : 4183 m3

2. Dane historyczne.

Istniejący budynek powstał ok. XVIII w. - 1945.  Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Obiekt pełni funkcję mieszkalną . Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ławy fundamentowe żelbetowe, stropy żelbetowe, dach drewniany, dwuspadowy-spadek w kierunku elewacji frontowej i tylnej. Budynek wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną modernizowaną na bieżąco.

3. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.

3.1. Ocena stanu technicznego.

Na podstawie oględzin elewacji budynku oraz  dokumentacji archiwalnej Archiwum Budowlanego we Wrocławiu nie udało się ustalić oryginalnej kolorystyki elewacji budynku  .

ELEWACJA FRONTOWA

Ocena stanu technicznego istniejącej elewacji:

1) Cokół - w stanie średnim.

2) Gzymsy - w stanie średnim.

3) Tynki na elewacji - w stanie średnim.

4) Obróbki blacharskie,parapety  - w stanie złym.

5) Drzwi wejściowe - w stanie średnim.

6) Rynny i rury spustowe w stanie średnim.

ELEWACJA TYLNA

Ocena stanu technicznego istniejącej elewacji:

1) Cokół - w stanie średnim.

2) Gzyms - w stanie średnim.

3) Tynki na elewacji - w stanie średnim.

4) Balkony – w stanie średnim.

5) Obróbki blacharskie,parapety  - w stanie średnim.

5) Drzwi wejściowe - w stanie średnim.

6) Rynny i rury spustowe w stanie średnim.

Opis stanu zachowania elewacji .

Na elewacjach budynku dokonując oglądu z poziomu chodnika rozpoznano następujące rodzaje zniszczeń tynków:

- drobne ubytki

- odspojenia od podłoża

- zarysowania tynku

- spękania o charakterze nieregularnym

- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni

- zacieki

Przyczyny zniszczeń

Nawarstwienia powstałe w wyniku upływu czasu, czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych spowodowały korozję zarówno powierzchniową jak i strukturalną.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:

- upływu czasu,

- pierwotne awarie systemów odprowadzania wody opadowej,

- wielu remontów przeprowadzanych doraźnie, z użyciem niewłaściwych materiałów i technologii.

Opis uszkodzeń elewacji.

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej z poziomu chodnika oraz od strony wnętrza obiektu, stwierdzono, iż pęknięcia widoczne na powierzchni tynków mają charakter uszkodzeń lokalnych w tynku. Zlokalizowanie obszarów, w których pęknięcie widoczne na tynku ma odzwierciedlenie w pęknięciu ściany będzie możliwe po dokonaniu skucia tynków na etapie wykonawczym.

3.2. Technologia prac do wykonania na elewacji.

Planowany remont obejmuje wykonanie prac budowlanych remontu elewacji frontowej bez ocieplenia i tylnej z ociepleniem .

Zakres prac obejmuje Decyzja PINB dla miasta Wrocławia nr 2568/2023.

Elewacja frontowa :

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zeskrobanie odpadającej farby,zbicie zbutwiałych

tynków .

2) Uzupełnienie brakujących cegieł na cokole.

3) Oczyszczenie tynków na elewacji,cokole,wnękach

okiennych i drzwiowych oraz w tunelu.

4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,wnęk

okiennych i drzwiowych oraz sufitu i ścian tunelu.

5) Wykonanie tynków cementowo-wapiennych

gładkich ,kat.III na cokole i w tunelu.

6) Odtworzenie zniszczonych tynków na gzymsach i

podparapetnikach zaprawą sztukatorską.

7)Wykonanie tynków renowacyjnych gładkich na

elewacji,gzymsach,wnękach okiennych i drzwiowych.

8)Gruntowanie nowych tynków na elewacji,cokole,

gzymsach,wnękach okiennych i drzwiowych oraz w

tunelu.

9)Malowanie elewacji,cokołu,wnęk okiennych i

drzwiowych oraz sufitów i ścian tunelu farbą

krzemianową (silikatową).

10)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do

wysokości gzymsu cokołu oraz sufitów i ścian tunelu.

11)Montaż parapetów z blachy

cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

12)Zerwanie starej papy i montaż nowej papy

termozgrzewalnej na daszku drzwi wejściowych.

13) Montaż obróbek blacharskich na gzymsie

wieńczącym. ogniomurze oraz daszku drzwi

wejściowych z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

14) Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15) Renowacja drzwi wejściowych.

16)Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji.

17)Malowanie drzwiczek skrzynek elektrycznych

farbą olejną w kolorze cokołu.

18)Malowanie pochwytu wejściowego i uchwytu

lampy farbą olejną w kolorze elewacji.

Elewacja tylna :

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

- 1) Zbicie zniszczonych tynków ,pozostawienie zdrowych tynków.

- 2) Uzupełnienie cegieł ściany fundamentowej w obrębie cokołu,

- wyrównanie z powierzchnią ściany celem ocieplenia.

- 3) Oczyszczenie elewacji,cokołu,gzymsu,wnęk balkonowych,

- okiennych i drzwiowych.

- 4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,gzymsu,wnęk

- balkonowych,okiennych i drzwiowych.

- 5) Przyklejenie wełny mineralnej gr.15 cm obwodowo lub

- całopowierzchniowo z niwelacją powierzchni na elewacji do

- wysokości gzymsu wieńczącego,montaż listw startowych.

- 6) Przyklejenie wełny mineralnej gr.5 cm obwodowo lub

- całopowierzchniowo z niwelacją powierzchni na wnękach otwartych

- balkonów oraz na cokole-montaż listw startowych 10 cm nad opaską.

- 7) Zakołkowanie wełny mineralnej w ilości 6-8 kołków na m2 na

- elewacji i cokole .

- 8) Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapianej w kleju na

- elewacji,cokole oraz wnękach balkonowych,okiennych i drzwiowych.

- 9) Wykonanie  drugiej warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapianej w

- kleju do wysokości 3 mb na elewacji i cokole.

- 10) Montaż narożników z siatką PCV .

- 11) Wykonanie tynków renowacyjnych na gzymsie wieńczącym.

12) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,gzymsu oraz wnęk

- balkonowych,okiennych i drzwiowych pod tynk wykończeniowy gładki .

- 13) Położenie tynku wykończeniowego gładkiego gr.3 mm na elewacji,

- cokole, wnękach balkonowych okiennych i drzwiowych .

- 14) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,gzymsu oraz wnęk

- balkonowych,okiennych i drzwiowych pod farbę krzemianową.

- 15) Malowanie elewacji,cokołu,gzymsu oraz wnęk balkonowych,

- okiennych i drzwiowych farba krzemianową (silikatową).

- 16)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości cokołu

- oraz wnęk pod balkonami.

- 12)Montaż parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

- 13)Montaż obróbek blacharskich na gzymsie wieńczącym. ogniomurze

- oraz murkach balkonów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

- 14)Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury z blachy

- cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

- 15)Renowacja drzwi wejściowych.

- 16)Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji.

- 17)Malowanie skrzynki farbą olejną w kolorze cokołu.

- 18)Wykonanie i montaż barierek balkonowych na murkach balkonów

- nawiązujących do barierek balkonów wyremontowanych.

- - elementy gotowe mierzone i montowane  na budowie.

- 19)Wykonanie opaski betonowej szerokości 50 cm wraz z wjazdu przed

- tunelem z betonu B-20.

3.3 REMONT  ŚCIAN ZEWNETRZNYCH  WRAZ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI .

Proponowany program prac konserwatorskich.

Tynki

-Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz autorami dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

-Pobranie próbek materiału w celu wykonania analiz ilościowych i jakościowych występujących w murze soli.

-Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie spojonych z podłożem.

-Demontaż wtórnie zamontowanych elementów takich jak wsporniki metalowe, haki, trzpienie etc.

-Demontaż i zabezpieczenie metalowych elementów dekoracyjnych  na czas przeprowadzanych zabiegów konserwatorskich.

-Dezynfekcja wybranym środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie.

-Dokonanie dokładnego przeglądu i wnikliwej analizy zniszczeń na tynkach  : spękań, mikro spękań, spękań włoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

-Staranne przejrzenie całości tynków na elewacjach z poziomu rusztowań.

- skontrolowanie stanu cegły w miejscach ubytków tynku,

- usunięcie osłabionych cegieł z ewentualnym przemurowaniem sąsiednich cegieł / w tym parapetów /.

-Usunięcie wykruszonych, nieszczelnych fug w wątku ceglanym i wypełnienie spoin zaprawą wapienno-cementową .

-Usunięcie wtórnych, nieszczelnych i spękanych uzupełnień formy.

-Uczytelnienie istniejącego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.

-W strefie cokołowej należy usunąć resztki tynku zbutwiałego i zastąpić ją systemem tynków wykończeniowych gładkich:

- tynk podkładowy

- tynk wyrównawczy

- zacierka

-Usunięcie luźnych, spękanych,  odpadających tynków i wzmocnienie tych miejsc prętami fi6 mm na zaprawie cementowej z zastosowanie środków chemicznych kotwiących. Wilgotne, zasolone, stare tynki należy usunąć w obszarze uszkodzonym o szerokości 50 cm. W przypadku murów o grubości większej niż 70 cm należy usunąć tynk w strefie uszkodzonej oraz poza nią na szerokości odpowiadającej grubości muru.

-Nacięcie spoin na głębokość 2cm w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej.

-Demontaż istniejących parapetów.

-Uzupełnienie tynków tynkami w technologii tynków renowacyjnych

- warstwa wypełniająca

- tynk końcowy

-Uzupełnianie drobnych ubytków tynku, szpachlowanie.

-Wykonanie laserunkowych powłok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego powierzchni tynków farbami krzemianowymi.

Przed przystąpieniem do malowania należy pomalować fragment ściany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Inwestorowi,ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie wykonanych prób na elewacjach z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

KOLEJNOŚĆ PRAC REMONTOWYCH

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Prace przygotowawcze i zabezpieczające polegają na zabezpieczeniu elementów nie demontowanych na elewacji budynku oraz zabezpieczeniu zaplecza budowy.

Prace budowlane

Do przeprowadzenia właściwego remontu elewacji niezbędne są następujące działania:

a)Prace wstępne

Po ustawieniu rusztowań systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu należy dokonać dokładnego przeglądu całej elewacji.

Zdemontować skrzynki i poddać naprawie. Istniejące tynki należy przebadać, a następnie miejsca odparzone delikatnie skuć tak, aby nie uszkodzić muru. Całą elewację oczyścić przy użyciu metod dostępnych na rynku chroniących tynki i detal architektoniczny, naciąć spoiny w celu wykonanie nowego spoinowania zaprawą wapienno-cementową. Wykonać zabezpieczenia konstrukcyjne. Naprawić inne ubytki muru.

b)Prace tynkarskie

Prace tynkarskie wykonać zgodnie z opisem powyższym.

c)Prace malarskie

Prace malarskie wykonać zgodnie z opisem powyższym.

d)Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo - tytanowej o gr.0,7 mm (gotowe elementy mierzone na budowie).

Przy pracach elewacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Zestawienie powierzchni poszczególnych elewacji :

ELEWACJA FRONTOWA = 348,77 m2

a)Powierzchnia elewacji = 306,60 m2

b)Powierzchnia cokołu = 42,17 m2

TUNEL = 78,00 m

a)Powierzchnia sufitu tunelu= 26,16 m2

b)Powierzchnia ścian tunelu= 51,84 m2

ELEWACJA TYLNA = 446,69 m2

a)Powierzchnia elewacji = 308,01 m2

b)Powierzchnia cokołu = 47,62 m2

c)Powierzchnia murków balkonów B1= 16,96 m2

d)Powierzchnia murków balkonów B2= 16,80 m2

e)Powierzchnia wnęk balkonów otwartych= 57,30 m2

- Zestawienie kolorystyki elewacji:

KOLORYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI BUDYNKU

ELEWACJA FRONTOWA

1)ELEWACJA - NCS S 0505 Y80R

2)WNĘKI,GZYMSY WIEŃCZĄCY  - NCS S 0505 Y80R

3)COKÓŁ  - NCS S 1005 Y80R

4)OKNA  - BIAŁE

5)DRZWI WEJŚCIOWE   - CIEMNY DĄB

TUNEL - NCS S 1005 Y80R

ELEWACJA  TYLNA

1)ELEWACJA - NCS S 0505 Y80R

2)WNĘKI,GZYMSY WIEŃCZĄCY  - NCS S 0505 Y80R

3)COKÓŁ  - NCS S 1005 Y80R

4)OKNA  - BIAŁE

5)DRZWI WEJŚCIOWE   - CIEMNY DĄB

6)MURKI BALKONÓW  - NCS S 0505 Y80R

UWAGA

Przed przystąpieniem do malowania należy pomalować fragment ściany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Inwestorowi,ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie wykonanych prób na elewacjach z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

4.REMONT  DACHU.

Technologia prac do wykonania :

DACH STROMY:

1)Demontaż dachówki karpiówki .

2)Odbicie łat drewnianych istniejących.

3)Wykonanie zadaszenia kominów ze stali nierdzewnej,

wymiana ław kominiarskich, montaż nowych ław kominiarskich stalowych szerokości 240 mm na nowej konstrukcji wsporczej.

4)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

5)Ułożenie membrany dachowej na zakład.

6) Montaż łat 40x60 mm.

7) Ułożenie dachówki karpiówki w koronkę podwójnie .

8) Montaż obróbek blacharskich dachu,kominów,ogniomurów

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

8)Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

ZADASZENIE KOMINÓW:

1)Demontaż przewodów wentylacyjnych i spalinowych

powyżej czapy komina murowanego.

2)Wykonanie i montaż daszków kominowych, gotowe

elementy mierzone i montowane na budowie.

A)Konstrukcję nośną wykonać z kątownika 30x30x2 mm.

B)Dach wykonać z blachy gr.3 mm.

C)Wypełnienie wykonać z siatki o oczkach 20x20 mm.

D)Elementy kotwić do czap kominowych kołkami ∅8x50 mm.

E)Rozstaw otworów do kotwienia co 300 mm.

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY  DREWNIANE IMPREGNOWAĆ

ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOODPORNYM

DO WARTOŚCI "NRO".

5.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Technologia wykonania prac przy izolacji

poziomej metodą iniekcji żelowej

od zewnątrz:

1) Wykonać nawierty poziome co 10-15 cm .

2) Wykonanie iniekcji żelowej.

3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą

cementową.

4) Uzupełnienie tyków cem-wap kat III na ścianach

fundamentowych wraz z gruntowaniem.

UWAGA

Mieszaninę betonitu i polimerów łączyć z czystą wodą ,ale nie za wysoką ,gdyż zbyt wysoka temperatura wody może przyspieszać czas wiązania zaprawy. Proporcje w zależności od producenta zaprawy.

Zaprawę pompować pod ciśnieniem od 0,7 do 5,5 bara oraz uważnie obserwować ciśnienie pompowania podczas dawkowania zaprawy , zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić konstrukcję ściany murowanej.

Nawierty początkowe wykonać na głębokości 150 mm wiertłem  o średnicy 38 mm celem wprowadzenia pakera iniekcyjnego. Dalszą cześć otworu wykonać wiertłem 20 mm.  Kolejne poziomy nawiertów wykonać co 10-15 cm , na poziomie wskazanym na rysunkach.

Technologia wykonania prac przy izolacji

pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm

od ściany fundamentowej.

2) Oczyścić ścianę i ławę fundamentową poniżej

gruntu ,osuszanie fundamentu.

3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowymi.

4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową

dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.

5) Przyklejenie styroduru/styropian wodoodporny gr.5 cm na kleju ze

szpachlowaniem łączeń.

6) Ułożenie foli kubełkowej z zamontowanie

do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

5.1.WYKOPY.

Wykopy fundamentowe przy izolacji pionowej ścian fundamentowych wykonać min.50 cm od ściany dna wykopu ,przy zachowaniu kata min.75° nachylenia skarpy gruntu rodzimego. Zagłębienie ścian fundamentowych to ok.0,5-1,35 m. Wykop zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu do wnętrza. Roboty ziemne prowadzić ręcznie lub mechanicznie.

5.2.UWAGI KOŃCOWE.

-Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz składaniem zamówień na elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

-Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

-Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć przejście dla pieszych na chodniku budując zadaszenie zabezpieczające.

-Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem Autorskim.

-Prace powinny być prowadzone bezwzględnie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujęte  w opracowaniu powinny być objęte dodatkowym opracowaniem związanym z projektem zagospodarowania terenu wokół budowy i nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

-Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

-Podane w projekcie materiały zostały podane jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.

-Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

6.INFORMACJA PPOŻ.

Przedstawione w projekcie rozwiązania zgodnie z §11 ust.2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. nie wymagają uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmieniają się.

7.OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO – PRAWNYCH.

Analizę obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r. poz.682  z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62,poz.627 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724  z późniejszymi zmianami)

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr 120,poz.826 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie   ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych I terenów (Dz.U. Z 2023 r. ,poz.822 z późniejszymi zmianami )

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa I higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę 42,47/4,AR_11 oraz  działkę 66,AR_10,Obręb Plac Grunwaldzki.

Oddziaływanie obiektu będzie się mieściło w granicach przedmiotowych działek . Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne nie powodują nadmiernej (stałej) uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytków.

Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Wrocławia.

b. Informacje o przesłanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje się dodatkowych budynków czy budowli przesłaniających czy

rzucających cień.

c. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na działkę.

Na projektowany teren nie wpływa eksploatacja górnicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Projektowany remont nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe.

e. Informacje o emisji hałasu.

Nie projektuje się stałych źródeł nadmiernej emisji hałasu.

f. Informacje o wpływie na środowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wpływa negatywnie na

środowisko naturalne.

-Wpływ na środowisko z uwzględnieniem siedlisk ptaków chronionych – na

obszarze inwestycji nie występują siedliska ptaków chronionych.

8. DANE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO.

1. Roboty budowlane przy remoncie nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

-Hałas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

2. Program robót przewiduje roboty rozbiórkowe związane z demontażem warstw tynków ,ław kominiarskich,pokrycia dachowego.

Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

9. WYTYCZNE WYKONANIA.

1.Roboty należy wykonać wg. projektu budowlanego, sporządzonego w sposób spełniający wymagania przedmiotowych norm i przepisów, stanowiącego (według rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 ÷ § 5) rozwinięcie i uzupełnienie dla celów wykonawczych niniejszego projektu budowlanego mającego na celu uzyskania pozwolenia na roboty.

2.W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, aprobatach i świadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu.

3.Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia.

Opracował:

PROJEKTANT:

- Rafał Lucjan Maciejewski

Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY:

- Paweł Młynarz

Nr upr. 27/WPOKK/2017

ASYSTENT PROJEKTANTA:

- Łukasz Włudyka

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

„Remont budynku przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu zgodnie z pkt.2-7 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 2568/2023 z dnia 27.12.2023 roku.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 42,47/4,AR_11;Obręb:Plac Grunwaldzki Dz.ew.nr 66,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 17 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 18-03-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności architektonicznej : - Rafał Lucjan Maciejewski Nr upr. 240/01/DUW |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności architektonicznej : - Paweł Młynarz Nr upr. 27/WPOKK/2017 |  |

SPIS TREŚCI :

1.Informacja dotycząca BIOZ.......................................................................................1

2.Zalecenia Konserwatorskie …...................................................................................3

3.Decyzja PINB............................................................................................................4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„Remont budynku przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu zgodnie z pkt.2-7 decyzji PINB dla m. Wrocławia nr 2568/2023 z dnia 27.12.2023 roku.”

| OBIEKT : | Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU : | ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| NR EW.DZIAŁKI : | Dz.ew.nr 42,47/4,AR_11;Obręb:Plac Grunwaldzki Dz.ew.nr 66,AR_10;Obręb:Plac Grunwaldzki |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 17 we Wrocławiu ; ul.Daszyńskiego 17; 50 – 309 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Biuro projektowo – usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka , Wieruszów 4D , 58-100 Świdnica |
| DATA OPRACOWANIA : | 18-03-2024 r. |

BRANŻA :   ogólnobudowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

| Projektant specjalności architektonicznej : - Rafał Lucjan Maciejewski Nr upr. 240/01/DUW |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający specjalności architektonicznej : - Paweł Młynarz Nr upr. 27/WPOKK/2017 |  |

1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu.

Zakres robót remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych.

2. Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 17  we Wrocławiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Roboty konserwatorskie i związane budowlane przy robotach elewacyjnych stwarzają zagrożenie upadkiem ze znacznej wysokości,dlatego też ustawienie rusztowań powinno podlegać odbiorowi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót. Pracownicy powinni mieć aktualne badania oraz powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Podczas realizacji robót występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokości , w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracowników do robót budowlanych:

a)Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć wiedzę,doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

a)Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

d)Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

f)Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

g)Do robót stosować rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcją montażu.

Jednakże stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity    Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami) jako projektant inwestycji niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane związane z w/w inwestycją nie będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, w związku z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie nie jest wymagany.

Opracował:

PROJEKTANT:

- Rafał Lucjan Maciejewski

Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY:

- Paweł Młynarz

Nr upr. 27/WPOKK/2017